Moteur Asynchrone

Moteur à Courant Continu

Présentation du système.

Le projet  BANC VARIATION DE VITESSE, est constitué d’un châssis supportant deux stations de travail, permettant la mise en service, selon différents modes de fonctionnement ; d’un moteur  asynchrone ( M.A.T.) et d’un moteur à courant continu (M.C.C.) liés mécaniquement par une transmission avec un volant d’inertie.,

Ces deux moteurs sont respectivement pilotés par un convertisseur de fréquence ( RTV44 ) pour le M.C.C. et d’un variateur de fréquence ( ATV58 ) pour le moteur asynchrone

Cet équipement va permettre de réaliser des mises en service et manipulation en simulant des comportements réels de moteurs asynchrone et continu. L’accouplement des moteurs, la sélection de la loi de couple, et la grandeur de couple, autorisera l’étude des comportements par analogie d’applications industrielles.

Un automate programmable ( TSX 3722 ) assure le fonctionnement du système dans les différents modes, permet le contrôle, la visualisation ( XBTP022010 ) des paramètres des essais,

Un pupitre de conduite, séparé en deux parties distincte ( MCC et MAT ) est équipé d’un certain nombre de points de mesure, destinés aux exploitations pédagogiques.

RTV44 	Convertisseur de fréquence, permettant de réaliser la variation de vitesse du moteur à courant continu, en faisant varier sa tension d’alimentation ;

ATV58 	Convertisseur statique de type alternatif/alternatif, permettant de réaliser la variation de vitesse du moteur asynchrone, en faisant varier la fréquence de la tension d’alimentation

# Principes de fonctionnement.

Par sélection sur pupitre de conduite, 4 modes de fonctionnement sont possibles.

Mise en service du Moteur Asynchrone ( M.A.T. ) seul ( Les moteurs sont néanmoins accouplés mécaniquement  le Moteur à courant continu n’est pas alimenté ))

Mise en service du Moteur à Courant continu ( M.C.C. ) seul ( Les moteurs sont néanmoins accouplés mécaniquement  le Moteur asynchrone n’est pas alimenté ))

Mise en service des deux moteurs, accouplés mécaniquement. (Deux cas de figure sont alors possibles,) le Moteur à courant continu est ENTRAINANT.

Mise en service des deux moteurs, accouplés mécaniquement. Le Moteur à courant continu est RESISTANT.

# Sécurité.

La cartérisation  permet d’assurer la protection des personnes vis à vis des éléments en mouvement, moteurs et courroie.

Deux capteurs à clef à inter-verrouillage  couplés à un dectecteur de vitesse nulle permet le verrouillage automatiques des portes. Si malgré, l’inter-verrouillage les portes s’ouvrent, ou sont ouvertes, le module de sécurité type « préventa » de chez Télémécanique provoque l’arrêt des moteurs pour assurer une sécurité optimale.

De même l’action sur l’arrêt d’urgence, provoque la coupure de la puissance et par conséquence, l’arrêt des moteurs.

# Mise en service

Après connexion au réseau triphasé 400V – 50 Hz, la mise sous tension du banc ce fait avec le sectionneur général QG1. Ensuite, 2 choix sont possibles :

- Soit le sélecteur « Sélection Mode Fonctionnement » est placé sur « Moteur MCC seul ».

Dans ce cas, bien que couplés mécaniquement, seul un des moteurs est alimenté électriquement.

La mise sous tension de l’ATV 58 par l’intermédiaire du « BP Mise sous Tension Variateur », permet le fonctionnement du Moteur Asynchrone Triphasé, ( MAT ) .

Plusieurs mode de fonctionnements sont possibles, par sélection du sens de rotation, de la fréquence de rotation par choix d’une consigne tension ou courant, avec possibilité de générer des défauts tels qu’une coupure phase réseau, un court-circuit phase moteur ou une coupure résistance de freinage.

L’arrêt du variateur est provoqué par le « BP Mise Hors Tension Variateur »; ou soit par la mise sous tension du RTV 44 par l’intermédiaire des « BP Marche Avant Variateur » ou par « BP Marche Arrière Variateur » .

La mise sous tension du RTV44 permet le fonctionnement du Moteur Courant Continu, ( MCC ) .

de même que pour le moteur asynchrone,  plusieurs modes de fonctionnement sont possibles, par sélection du sens de rotation, de la fréquence de rotation par l’intermédiaire du potentiomètre « Consigne Vitesse » , la limitation du courant ( donc du couple ) par l’intermédiaire du potentiomètre « Consigne Limitation Courant » avec possibilité de générer des défauts  par l’intermédiaire du sélecteur « Simulation Défaut ».

- Soit le sélecteur « Sélection Mode Fonctionnement » est placé sur « Moteurs Couplés ».

Dans ce cas les deux moteurs sont alimentés, et fonctionnent suivant les caractéristiques de sens et de vitesses choisis par les différents sélecteurs et potentiomètres du pupitre.

Dans ce mode, le MCC est soit entraînant ou résistant, selon la position du sélecteur « Mode de fonctionnement ».

Si le mode « MCC résistant » est sélectionné, plusieurs lois de couples sont proposées, grâce aux sélecteurs « Lois de couples », tel que le couple constant, proportionnel ou quadratique ou puissance constante .

Automate

TSX 3722

Variateur de vitesse

RTV 44

Console de

Dialogue

XBT

TSX 3722

Moteur

MCC

Dynamo Tachy

Variateur de vitesse

ATV58

Moteur

MAT

Structure du système.